小米项目需求确认书

| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | Model | PID | 模组类型 | 是否使用转接板 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乐歌智能升降桌E5-HD | E5-HD | loctek.desk.e5hd | 37133 | WB28 | 否 |

项目背景：乐歌智能升降桌E5-HD接入小米平台

项目分工

| 序号 | 姓名 | 团队 | 范围 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 品牌方 | 负责整体产品进度及质量把控，平台开发者账号提供 |  |
| 2 | 张工 | 方案商 | 提供产品需求表、基础协议、测试模组以及对接问题过程问题对接 | 15229957483 |
| 3 |  | 方案商 | 模块供货相关事宜 |  |
| 4 |  | 板卡厂 | 底控板设计、开发、调试、送样等 |  |

项目需求

- 产品功能协议

| attrID | Name | 属性名称 | Type | 数据属性 | 取值范围 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | motor-control/Motor Control | 电机控制 | 0x02 | 只写 | / | 0: 暂停 1: 上升 2: 下降 |
| 01 | status/Status | 工作状态 | 0x02 | 读 | / | 0: 停止 1: 上升中 2: 下降中 |
| 02 | fault/Device Fault | 故障 | 0x02 | 读 | / | 0: 无故障 1: E01 2: E02 3: E03 4: E04 5: E07 6: E08 7: E09 8: E20 9: E21 10: E22 11: E23 12: E30 13: _OL 14: 连接异常 |
| 03 | physical-controls-locked/Physical Control Locked | 童锁 | 0x00 | 读写 | / | 0: 关闭 1: 打开 |
| 04 | real-time-height/real-time-height | 实时高度 | 0x04 | 读 | 最小值: 635 最大值: 1235 步长: 1 单位：mm | / |
| 05 | memory-one | 记忆挡位1 | 0x04 | 读写 | 最小值: 635 最大值: 1235 步长: 1 单位：mm | / |
| 06 | memory-two | 记忆挡位2 | 0x04 | 读写 | 最小值: 635 最大值: 1235 步长: 1 单位：mm | / |
| 07 | memory-three | 记忆挡位3 | 0x04 | 读写 | 最小值: 635 最大值: 1235 步长: 1 单位：mm | / |
| 08 | memory-four | 记忆挡位4 | 0x04 | 读写 | 最小值: 635 最大值: 1235 步长: 1 单位：mm | / |
| 09 | action-memory | 执行记忆挡位 | 0x02 | 读写 | / | 0: NONE 1: ACTION 1 2: ACTION 2 3: ACTION 3 4: ACTION 4 |
| 0A | sit-reminder | 久坐提醒 | 0x02 | 读写 | 最小值: 0 最大值: 99 步长: 1 单位：分钟 | / |
| 0B | set-upper-limit | 设定上限 | 0x04 | 读写 | 最小值: 635 最大值: 1235 步长: 1 单位：mm | / |
| 0C | set-lower-limit | 设定下限 | 0x04 | 读写 | 最小值: 635 最大值: 1235 步长: 1 单位：mm | / |
| 0D | set-height | 设置高度 | 0x04 | 读写 | 最小值: 635 最大值: 1235 步长: 1 单位：mm | / |
| 0E | one-click-reset | 一键复位 | 0x00 | 读写 | / | 0: 关闭 1: 打开 |
| 0F | reset-status/reset-status | 复位状态 | 0x02 | 读 | / | 0: NONE 1: Resetting 2: Reset Complete 3: Reset Failed |
| 10 | lifting-times | 升降次数 | 0x04 | 读 | 最小值: 0 最大值: 65535 步长: 1 | / |
| E0 | stand-status | 站立状态检测 | 0x02 | 读 | / | 0: NO 1: YES |
| 12 | stand-time | 站立时长 | 0x06 | 仅上报 | 最小值: 0 最大值: 4294967295 步长: 1 | / |

扩展信息：

A5 A5 03 21 00 93 00 00 09 06 F7 00 00 91 0D 0B F5 00 10 6C 6F 63 74 65 6B 2E 64 65 73 6B 2E 65 35 68 64 0E F3 00 72 02 00 02 00 00 01 02 01 02 00 00 02 02 02 02 00 00 03 00 03 03 00 00 01 04 04 04 00 00 01 04 05 04 00 00 02 04 06 04 00 00 03 04 07 04 00 00 04 04 08 04 00 00 05 02 09 04 00 00 06 02 0A 04 00 00 07 04 0B 04 00 00 08 04 0C 04 00 00 09 04 0D 04 00 00 0A 00 0E 04 00 00 0B 02 0F 04 00 00 0C 04 10 05 00 00 01 02 E0 05 00 00 02 06 12 0A 00 00 01 6B（校验位）

- 产品功能逻辑

- “久坐提醒”----米家会在倒计时剩余1分钟时推送消息提醒，剩余时间为0时可以执行桌子本身的操作

- 站立次数---底控负责每天的数据统计上报，每天一清除（用一次上报一次，用两次上报两次，过0点了就清零）

- 复位逻辑：插件先点击复位开关开启，插件出现弹窗

- ---用户勾选已阅并点击确认弹窗（此时底控上报复位开关开启，并上报复位状态1）

- ---用户取消确认复位（底控无变化）

- ---复位成功（底控上报复位状态2）（复位开关上报关闭）

- ---复位失败（底控上报复位状态3）

- ---上电默认复位状态上报0

- 站立时长：stand-status	属性底控只负责检测到站立发1，退出站立发0

- 最后一条属性stand-time底控不用管，这是给模组统计时间做的属性

- 记忆挡位1-4底控预设参数

- 获取设备快照流程（此步骤目的：在配网阶段上报设备当前的运行状态给到云端作为进入APP的初始赋值）

MCU组包参考：（数据类型ID+属性ID+数据）

A5 A5 03 24 00 3C

02 01 XX

02 02 XX

00 03 XX

04 04 XX XX

04 05 XX XX

04 06 XX XX

04 07 XX XX

04 08 XX XX

02 09 XX

02 0A XX

04 0B XX XX

04 0C XX XX

04 0D XX XX

00 0E XX

02 0F XX

04 10 XX XX

02 E0 XX

校验位